《赵县国土空间消防专项规划（2025-2035年）》

公示稿

一、项目名称

《赵县国土空间消防专项规划（2025-2035年）》

二、规划期限与范围

规划期限为2025-2035年，近期至2030年。

规划范围分为县域和中心城区两个层次。县域规划范围为赵县行政辖区范围，面积673.99平方千米。中心城区规划范围北至广源路、赵州镇行政边界北边界，东、西、南至赵州镇行政边界，面积79.75平方千米，包括赵州镇全域及新寨店南部和南柏舍镇西北部的部分用地。

三、规划依据

《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市消防规划规范》等。

四、规划目标

1、近期目标

摸清重大火灾隐患和风险基本情况，补齐消防基础设施欠账缺口。加快谢庄等乡镇消防站的建设；加强专业车辆和无人机、机器人等装备配备；加强消防水源、消防车通道、消防通信等市政公共消防设施建设；提高防火灭火、灾害监测预警和信息服务能力。

2、远期目标

增强抗御重特大火灾的能力，形成功能完善、布局合理、防灾能力强的消防安全布局，配齐公共消防设施，消防队伍和装备向多功能化、智慧化发展，深入开展消防安全素质教育，覆盖城乡的消防救援力量体系全面构建，各类灾害事故处置和巨灾应对能力达到更高水平。

五、县域规划主要内容

1、消防安全布局

消防监管重大危险源单位3家，分别为河北正坤精细化工有限公司，位于南柏舍生物产业园；中嘉化肥公司，位于赵州镇南侧常家庄村；石家庄中硕科技有限公司，位于新寨店镇工业区。规划加强消防安全管理，建设企业专职消防队，完善公共消防设施。新建的易燃易爆化学危险品场所和设施，其防火安全距离应控制在自身用地范围以内；相邻布置的易燃易爆化学危险品场所和设施之间的防火安全距离，按照规定距离的最大者予以控制。对于新建易燃易爆化学危险品生产储存单位，在选址工作中，应该设在规划区边缘的独立安全地区，并应设置在常年最小风向的上风向，不得布置在水系的上游或其他危及公共安全的地区。

2、综合性消防救援体系

升级赵县消防救援大队县级消防救援指挥中心，将政府专职消防队、企业专职消防队、乡镇专职队、志愿消防队、微型消防站和社会救援力量纳入统一调度指挥管理。

规划建设消防训练基地1处，选址于南柏舍镇，结合消防站建设。加强社会训练场地、场馆共建共享，建设高层、化工、水域、地下空间等多种类型设施，提升综合训练水平。

规划在南柏舍建设战勤保障站，满足具备物资仓储、应急运输、油料供给、卫勤保障、技术服务等功能模块的需要，确保战勤保障机构实体化运转。

规划结合国柏路站建设消防科普教育馆，提高居民实际掌握逃生技能和自救常识。完善澄波公园内消防主题公园功能，进一步宣传消防知识，扩大消防宣传教育的覆盖面。

3、消防队站布局

规划消防站15座，其中特勤站1座，战勤保障站1座，一级站4座，小型站9座。中心城区建设3座一级站，1座小型站；南柏舍镇建设特勤站和战勤保障站，战勤保障站服务全县消防救援队伍，无责任区；新寨店镇建设一级消防站；北王里镇、范庄镇、高村乡、韩村镇、前大章乡、沙河店镇、王西章镇、谢庄镇等分别建设小型站。

乡镇消防队与消防站合建。其中赵州镇乡镇队结合赵州桥站建设，南柏舍镇乡镇队结合南柏舍站建设，北王里镇乡镇队结合北王里站建设，范庄镇乡镇队结合范庄站建设，韩村镇乡镇队结合韩村站建设，沙河店镇乡镇队结合沙河店站建设，王西章镇乡镇队结合王西章站建设，谢庄镇乡镇队结合谢庄站建设，高村乡镇队结合高村站建设，前大章乡镇队结合前大章站建设。

六、中心城区规划主要内容

1、中心城区消防安全布局

重点消防地区分为A类和B类，工矿用地和仓储用地为主的经济开发区为A类；居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、公用设施用地为主的生活区为B类。防火隔离地带及避难疏散场地以广场、综合公园、社区公园、绿地等各类公共开敞空间为主，除满足其自身功能需要外，还应当按照消防安全的要求，兼作防火隔离带、避难疏散场地。城市重点消防区、防火隔离带及避难疏散场地以外的区域为城市一般消防地区。

新建的易燃易爆生产单位，原则上不在中心城区选址。不可避免设置的，必须经过严谨、科学的论证，建设单位应提交安全评价报告及环评报告，有较大运输量需求的项目，应增加交通影响评价报告，经征得自然资源和规划、消防、住建、应急管理、环保、交通等相关部门同意后方可选址。

2、消防站及装备规划

规划4座消防站，其中3座一级站,1座小型站。

升级改造国柏路消防站，用地面积为16240平方米，责任区为自强路以北区域，以居住、公建用地为主。

现状保留赵州桥消防站，用地面积1409平方米，责任区稻香东路以南区域，以居住、公建等用地为主。

规划城东消防站，位于石塔路和升华东街交口，用地面积7621平方米，为一级普通消防站，责任区为安济大道以东、自强路以南区域，以居住和商业为主。

规划城西消防站，位于稻香东路和西林街交口，用地面积6042平方米，为一级普通消防站，责任区为安济大道以西、自强路以南区域，以居住、公建和工业用地为主。

规划中心城区消防站应配备消防车22辆，在现状10辆基础上新增12辆。

3、消防通信规划

根据《消防通信指挥系统设计规范》、《消防救援队伍信息化发展规划》，结合通信设施的建设，完善消防通信系统设置。

4、消防供水规划

消防水源利用市政水源、地表水等。根据《城市消防规划规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《消防水鹤》等，完善市政消火栓、消防水鹤设置。

5、消防通道规划

规划利用高速、国道、省道、县道、乡道和市政道路等作为消防增援的主要通道，取缔消防车通道上限高、限宽等障碍。